Zał. nr 8 do SWZ

Zakupione w postępowaniu wyposażenie zostanie bezpłatnie przekazane do szkół w celach edukacyjnych. Zgodnie z artykułem 83 ust. 1 pkt. 26 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. (Dz. U Nr. 54 z 2004 r.) szkoły oraz inne placówki oświatowe, mają prawo do zakupu sprzętu komputerowego ze stawką VAT 0 %. Zamawiający przewiduje, że w odniesieniu do udzielonego zamówienia zostaną dochowane warunki wynikające z ustawy o VAT uprawniające do zastosowania preferencyjnej stawki VAT 0 % dla niektórych sprzętów komputerowych będących przedmiotem postępowania.

Prosimy uwzględnić ten fakt przy obliczaniu stawki podatku VAT

OPIS OFEROWANEGO SPRZĘTU – FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Nazwa i adres Wykonawcy:

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz innych urządzeń elektronicznych dla szkół z terenu Gminy Zator w ramach projektu grantowego Małopolska Tarcza Humanitarna”

Nr postępowania: DI.271.6.2023

oświadczam, że oferuję następujący sprzęt:

| Komputer typu ALL in ONE – liczba sztuk 23 Należy podać - typ, marka, model: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr (opis w swz) | Parametr oferowany przez Wykonawcę (Wypełnia wykonawca) UWAGA: NIE SPEŁNIENIE WYMAGANIA WSKAZANEGO W SWZ SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY JAKO NIEZGODNEJ Z SWZ ! |  | UWAGI – ew. uszczegółowienia opisu bądź opis dodatkowego wyposażenia sprzętu komputerowego, nie wymaganego w swz |
| Zastosowanie: |  |  |  |  |
| 1 | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna i multimedialna (również w zakresie obróbki i konwersji materiałów multimedialnych). |  |  |  |
| Procesor: |  |  |  |  |
| 2 | Procesor dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych, osiągający w teście Passmark CPU Mark, w kategorii CPU Mark wynik co najmniej 22500 pkt. według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Wydruk należy dołączyć do oferty. Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności zadeklarowanych przez Wykonawcę wyników wydajnościowych może przeprowadzić testy ich wydajności, na dwóch losowo wybranych urządzeniach - do trzech dni roboczych od momentu dostawy, o czym zamawiający zawiadomi Wykonawcę. Brak uzyskania przez Wykonawcę deklarowanego w ofercie wyniku spowoduje brak odbioru przedmiotu umowy. |  |  |  |
| Pamięć RAM: |  |  |  |  |
| 3 | Pamięć RAM min. 2x8 GB DDR4 3200MHz, z możliwością rozbudowy do minimum 32 GB |  |  |  |
| Pamięć masowa: |  |  |  |  |
| 4 | Pamięć masowa minimum 512 GB SSD M.2 PCle NVME | Pamięć masowa ………………………. |  |  |
| Karta graficzna: |  |  |  |  |
| 5 | Osiągająca w teście Passmark G3D MARK , w kategorii Video Card Benchmark wynik co najmniej 1600 pkt. według wyników opublikowanych na stronie https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php Wydruk należy dołączyć do oferty. Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności zadeklarowanych przez Wykonawcę wyników wydajnościowych może przeprowadzić testy ich wydajności, na dwóch losowo wybranych urządzeniach - do trzech dni roboczych od momentu dostawy, o czym zamawiający zawiadomi Wykonawcę. Brak uzyskania przez Wykonawcę deklarowanego w ofercie wyniku spowoduje brak odbioru przedmiotu umowy. |  |  |  |
| Wyposażenie multimedialne: |  |  |  |  |
| 6 | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. Port słuchawek i mikrofonu, dopuszcza się rozwiązanie port combo . |  |  |  |
| Certyfikaty: |  |  |  |  |
| 7 | Deklaracja zgodności CE, należy załączyć do oferty | Deklaracja zgodności CE została załączona do oferty |  |  |
| BIOS: |  |  |  |  |
| 8 | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI | BIOS jest zgodny ze specyfikacją UEFI |  |  |
| Wirtualizacja: |  |  |  |  |
| 9 | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji |  |  |  |
| System operacyjny: |  |  |  |  |
| 10 | Licencjonowany system operacyjny posiadający wsparcie producenta polska wersja językowa, - dostępność aktualizacji i poprawek do systemu u producenta systemu bezpłatnie i bez dodatkowych opłat licencyjnych z możliwością wyboru instalowanych poprawek, - graficzne środowisko instalacji i konfiguracji, - możliwość udostępniania plików i drukarek, - zapewnienie wsparcia dla większości powszechnie używanych urządzeń (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, urządzeń Plug & Play, WiFi, - wyposażenie systemu w graficzny interfejs użytkownika w języku polskim, - zapewnienie pełnej kompatybilności z oferowanym sprzętem, - zintegrowanie z systemem modułu pomocy dla użytkownika w języku polskim, - możliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa wraz z możliwością automatycznego odzyskania wersji wcześniejszej, - zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie, - licencja na system operacyjny musi być nieograniczona w czasie, pozwalać na wielokrotne instalowanie systemu na oferowanym sprzęcie bez konieczności kontaktowania się przez Zamawiającego z producentem systemu lub sprzętu, - system musi umożliwiać pracę w domenach, - oprogramowanie powinno posiadać certyfikat autentyczności lub unikalny kod aktywacyjny, - zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu. - system operacyjny powinien być zainstalowany i aktywowany przez producenta bądź sprzedawcę komputera - zamawiający wymaga, aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji - Zamawiający dopuszcza wersję edukacyjną systemu operacyjnego. |  |  |  |
| 10a | Zaoferowany przez wykonawcę system operacyjny: |  |  |  |
| Oprogramowanie: |  |  |  |  |
| 11 | - pakiet biurowy, polska wersja językowa, posiadający wsparcie producenta z dożywotnią licencją i certyfikatem w postaci klucza elektronicznego - Zamawiający dopuszcza wersję edukacyjną pakietu biurowego |  |  |  |
| 11a | Zaoferowany przez wykonawcę pakiet biurowy |  |  |  |
| Wymagania dodatkowe: |  |  |  |  |
| 12 | Wbudowane porty minimum: 2x – USB 3 Typu A 1x – USB 3 Typu C 1x – RJ45 Gigabit Ethernet Oraz: Ekran minimum Full HD Klawiatura USB w układzie QWERTY Mysz przewodowa laserowa lub IR |  |  |  |
| Wsparcie techniczne producenta: |  |  |  |  |
| 13 | Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta. |  |  |  |
| Wymiary: |  |  |  |  |
| 14 | Przekątna ekranu minimum 23” |  |  |  |
| Akcesoria: |  |  |  |  |
| 15 | Skrócona instrukcja obsługi, Kabel zasilający |  |  |  |

| Ilość sztuk | Cena netto 1 sztuki | Cena netto 23 sztuk [poz. 1 x poz. 2] | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT od 23 sztuk [poz. 3 x podatek VAT] | Cena brutto za 23 sztuki [poz. 3 + poz. 4] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 |  |  |  |  |  |

| Monitor interaktywny – liczba sztuk 2 Należy podać - typ, marka, model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr (opis w swz) | Parametr oferowany przez Wykonawcę (Wypełnia wykonawca) UWAGA: NIE SPEŁNIENIE WYMAGANIA WSKAZANEGO W SWZ SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY JAKO NIEZGODNEJ Z SWZ ! | UWAGI – ew. uszczegółowienia opisu bądź opis dodatkowego wyposażenia sprzętu komputerowego, nie wymaganego w swz |
| Wyświetlacz: |  |  |  |
| 1 | Rozdzielczość ekranu minimum: 4K/UHD Przekątna ekranu minimum: 75” |  |  |
| Jasność: |  |  |  |
| 2 | Minimum: 400cd/m2 |  |  |
| Kąty widzenia: |  |  |  |
| 3 | Minimum: 178° |  |  |
| Format ekranu: |  |  |  |
| 4 | 16:9 |  |  |
| Kontrast statyczny: |  |  |  |
| 5 | Minimum: 1200:1 |  |  |
| Żywotność matrycy: |  |  |  |
| 6 | Minimum: 50000 godzin |  |  |
| Specyfikacja dotyku: |  |  |  |
| 7 | Typ: IR |  |  |
| Precyzja: |  |  |  |
| 8 | 2mm |  |  |
| Specyfikacja wejścia/wyjścia: |  |  |  |
| 9 | Wejścia minimum: 2x HDMI 1x USB-C 1x Audio mini jack 3x USB 3 1x LAN (RJ45) Wyjścia minimum: 1x HDMI 1x mini jack 2x wbudowane głośniki |  |  |
| Oprogramowanie: |  |  |  |
| 10 | Wspierane przez producenta |  |  |
| Dodatkowo: |  |  |  |
| 11 | Minimum: 1x Pilot 1x Kabel zasilający 1x Kabel HDMI 3x Rysik 1x instrukcja obsługi |  |  |

| Ilość sztuk | Cena netto 1 sztuki | Cena netto 2 sztuk [poz. 1 x poz. 2] | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT od 2 sztuk [poz. 3 x podatek VAT] | Cena brutto za 2 sztuki [poz. 3 + poz. 4] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 |  |  |  |  |  |

| Urządzenie wielofunkcyjne – liczba sztuk 1 Należy podać - typ, marka, model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr (opis w swz) | Parametr oferowany przez Wykonawcę (Wypełnia wykonawca) UWAGA: NIE SPEŁNIENIE WYMAGANIA WSKAZANEGO W SWZ SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY JAKO NIEZGODNEJ Z SWZ ! | UWAGI – ew. uszczegółowienia opisu bądź opis dodatkowego wyposażenia sprzętu komputerowego, nie wymaganego w swz |
| Funkcje: |  |  |  |
| 1 | Drukarka, Kopiarka, Skaner, Fax, Druk i skaner dwustronny Dopuszczalne funkcje dodatkowe np. finiszer, dziurkowanie itp. |  |  |
| Drukarka: |  |  |  |
| 2 | Kolorowa i monochromatyczna |  |  |
| Technologia druku |  |  |  |
| 3 | Laserowa |  |  |
| Maksymalny rozmiar druku: |  |  |  |
| 4 | Minimum A3 |  |  |
| Szybkość druku: |  |  |  |
| 5 | Minimum: 35 str./min mono i kolor dla formatu A4 Minimum: 20 str./min mono i kolor dla formatu A3 |  |  |
| Zainstalowana pamięć drukarki: |  |  |  |
| 6 | Minimum: 1GB |  |  |
| Obciążenie: |  |  |  |
| 7 | Minimum do: 75000 str./mies. |  |  |
| Rozdzielczość: |  |  |  |
| 8 | Minimum do 1200 x 1200 dpi mono i kolor |  |  |
| Druk dwustronny: |  |  |  |
| 9 | Automatyczny |  |  |
| Pojemność podajników papieru: |  |  |  |
| 10 | Drukarka minimum 300 ark. Podajnik ADF skanera minimum 100 ark. |  |  |
| Obsługiwane nośniki: |  |  |  |
| 11 | Minimum: 1.papier A3, A4, dopuszczalne wszelkie inne formaty 2.gramatura nośników do 256 g/m2 |  |  |
| Obsługiwane systemy operacyjne: |  |  |  |
| 12 | Minimum: Windows 10, Windows Server 2012, Linux, Mac OS |  |  |
| Skaner: |  |  |  |
| 13 | Płaski kolorowy, automatyczne skanowanie i kopiowanie dwustronne (RADF) |  |  |
| Formaty plików skanowania: |  |  |  |
| 14 | Minimum: PDF, JPG, TIFF |  |  |
| Rozdzielczość skanowania: |  |  |  |
| 15 | Minimum: do 600 x 600 dpi |  |  |
| Złącza zewnętrzne: |  |  |  |
| 16 | Minimum: 1x Ethernet 1x USB (Minimum 2.0) |  |  |
| Czas wydruku pierwszej strony: |  |  |  |
| 17 | Nie większy niż 12 sek |  |  |

| Ilość sztuk | Cena netto | Stawka podatku VAT | Kwota podatku VAT [poz. 2 x podatek VAT] | Cena brutto [poz. 2 + poz. 3] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |

…………………………..

Podpis wykonawcy